附件：项目采购需求文件

采购需求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

单一产品采购时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人代表或采购人代表委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定，并载明在招标文件的货物需求及技术要求中，本次招标中所有产品品牌均对应相同的就视为核心产品品牌相同。

一、商务要求

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装完成并通过验收合格后无任何质量问题一次性付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 岳西县中医院（招标人指定地点） |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后20日历天内交货并安装验收合格 |
| 4 | 商品包装要求 | 除另有约定外,供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。 |

- 二、技术要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析装置 | 台 | 2 |

（一）、主要技术参数

1、机身尺寸：机身宽度≤450mm，便于医护人员操作。

2、供电：220V AC，50/60Hz。

3、供水：压力范围1-6bar；温度范围：8 ℃~30 ℃。

4、透析液流速：300~700 mL/min，任意可调。

5、透析液温度：33.0~39.0°C，实时监测可调，有超温保护装置。

6、超滤速度： 0.10~4.00L/h；精度：±30ml/h。

★7、漏血检测器：红绿双色光学检测。（需提供证明文件）

8、动脉血泵：50~600mL/min。

9、肝素泵：设置范围：0.0~9.9mL/h；可设定停止时间，单次注入量。

10、空气监测器：超声波检测；最高检测精度≤0.05ml。

11、动脉压力：测量范围：-300~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

12、静脉压力：测量范围：-300~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

13、TMP：测量范围：-60~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。

（二）、系统功能概述

1、治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析。

★2、人机交互：彩色液晶显示器≥14英寸，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。治疗，调校均为中文显示（需提供证明文件）

3、可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等。

★4、报警提示功能：具有可视360°声光报警提示，≥3种颜色指示灯, 可帮助医护及时准确判断报警提示内容。（需提供证明文件）

5、消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥90℃。

6、后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间应≥25分钟，断电数据保存功能；

7、原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改。

8、超滤系统：采用双容量平衡腔或复式泵+脱水泵超滤控制系统，精密容积式脱水控制。

9、透析液浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

★10、碳酸氢盐浓度曲线：可进行碳酸氢盐浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线，实现个性化透析。（需提供证明文件）

11、超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

★12、B液干粉筒组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统。（需提供证明文件）

13、透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

14、自检：全功能数字化自检。

15、支持网络接口，可以与医院的HIS等系统连接。

注：带★号项为关键参数要求。

- 人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

## 四、报价要求

本项目报价包含本项目需求的全部货物及所需附件购置费、配套设备、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费（中标人应服从院方统一管理，规范施工，确保安全生产。如涉及墙面，电路，装修等改动产生的相关费用请综合考虑，包含在总报价中）、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用（除上述采购需求列明的货物需求外，如投标人所投产品须配套其他必要的货物方可正常使用的，投标人须为本项目配备，如与医院系统端口连接等，涉及开放接口的,采购人负责协调接口开放,费用包含在报价中），采购人后期不再追加任何费用，请投标人谨慎报价。

### 五、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于1年。质保期从货物验收合格后算起。

### 六、验收

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。